醇基燃料加注机检定规程

编 写 说 明

伊犁哈萨克自治州检验检测认证研究院

新疆维吾尔自治区计量测试研究院

醇基燃料加注机检定规程

一、任务来源、目的和意义

醇基燃料是国家在大力推广的清洁、环保能源，该能源可降低排放，节约石油资源，在能源结构调整中的地位逐步提高，随着使用醇基燃料燃料为动力的专用汽车越来越多，醇基燃料加注站随之在建设中，但目前醇基燃料加注机尚无国家、行业、新疆自治区地方检定规程、校准规范。陕西省、贵州省已编制并发布了醇基加注机的地方检定规程。现行的 JJG 443-2015 《燃油加油机检定规程》 3.1.1 条款对加油机的定义为“用来给车辆添加液体燃料的一种液体体积测量系统”，其中并未对添加的液体燃料作特定说明， 而醇基燃料加注机铭 牌上的标识名称为“燃油加油机”， 说明醇基燃料加注机为加油机的一种，但 JJG 443-2015《燃油加油机检定规程》 7.4.1 中未给出醇基燃料的膨胀系数，所以无法对醇基燃料加注机的做出合格与否的判断，急需制定醇基燃料加注机地方检定规程目前，国内外均没有相应的校准规范或者检定规程。

因此，编写醇基燃料加注机检定规程有利于弥补现有空白，同时有效指导对流量开展的检定，保证醇基燃料加注机溯源链有效，具有十分重要的意义。

二、研究过程与内容

1、醇基燃料加注机的性能参数

（1）流量示值误差

醇基燃料加注机与加油机具有一定的相似性，但又有区别。相似性在于都是流量计量，因此流量示值误差是其中一个关键参数。

（2）介质膨胀系数

两者区别在于醇基燃料加注机和加油机的检定介质不同，存在一定的差异性，醇基燃料的膨胀系数也是醇基燃料加注机的一个关键参数。

3、醇基燃料加注机的检定

醇基燃料加注机的计量准确度要求比较低，所以可以在标准金属量器上进行检定。

打开醇基燃料加注机，在规定流量点上向标准金属量器内加注醇基燃料，并与醇基燃料加注机显示的流量值进行对比，计算其示值误差，取平均值作为该点示值误差，在各点的示值误差中取绝对值最大作为醇基燃料加注机的示值误差。

鉴于醇基燃料加注机计量准确度，所以首次检定检定三次，在其流量量程范围内选择大、中、小三个流量点，分别设置成流量响应点，按照上述步骤逐点进行检定，取最大的示值误差作为该响应点的示值误差。

3、示值误差不确定度评定

根据示值误差的计算公式建立测量模型，主要考虑不确定度分量为测量的重复性和标准装置引入的不确定度分量，两者不相关。为了计算重复性，每个流量响应点重复测量10次，按照贝塞尔公式计算重复性，进而计算不确定度分量。标准装置的不确定度分量采用B类方法。合成后计算扩展不确定度。

4、规范编写

编写组主要参考了我国实施的《燃油加油机检定规范》和部分省市《甲醇燃料加注机检定地方规程》，结合我院多年开展加油机、加气机检定工作的丰富经验，编写了该检定规范。

三、验证试验

对同醇基燃料加注机，在现场后使用二等金属量器50L、100L进行了在线检定，对比两次的检定结果，利用验证公式判定结果的一致性，结果显示实验室检定的结果有效。

具体见验证报告。

四、结论

通过上述目的和意义的分析，编写组认为该检定规范制定十分必要和重要。通过实验数据验证，该检定规范满足醇基燃料加注机检定工作要求。

规范编写组