新疆地方校准规程

《机动车区间测速监测系统检定规程》编制说明

一、任务来源

根据新疆市场监督管理局下达的通知新市监函﹝2022﹞4号，由新疆计量测试研究院负责《机动车区间测速监测系统检定规程》的起草工作。

二、目的及意义

道路测速执法一直是社会关注的热点问题，焦点在于其取证结果的准确性和公正性，归根结底是警用测速仪的计量问题。传统的测速技术如移动式雷达、固定式雷达、地感线圈等，都是将检测机动车在某一点的瞬时速度作为超速执法依据，目前都已有计量检定规程覆盖，但单点测速方法在实际道路执法中还存在一定局限性，因此，各地公安交警部门逐步开展区间测速的试点应用，即测量机动车在某一段道路上的平均速度作为超速执法依据，能够更有效地降低超速违法行为发生的比例。

此外，根据对国外区间测速技术及其法制计量管理办法的调研与了解，国际建议文件OIML R91《机动车雷达测速仪》将雷达、激光、区间测速三种测速仪纳入建议文件中，因此本规程的起草也符合国际上的法制计量发展趋势。目前国家尚未出台新规程或规程，为保障机动车区间测速系统的工作质量，量值传递的准确可靠，加强计量器具的管理与计量检测，急需制定该设备规程或规程，建立社会公用计量标准。

三、参考的有关资料及标准

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》

JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》

JJG 527-2015《固定式机动车雷达测速仪》

GB/T 21255-2019《机动车测速仪》

GA/T 959-2011《机动车区间测速技术规程》

GA/T 497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》

在本规程编制过程中，重点参照了以上国家标准及技术规程，对机动车区间测速系统的计量特性主要依据JJG 527-2015《固定式机动车雷达测速仪》、GB/T 21255-2019《机动车测速仪》、GA/T 959-2011《机动车区间测速技术规程》 的相关规定。本规程按JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照JJF1001-2011 《通用计量术语及定义》、GA/T 959-2011《机动车区间测速技术规程》中相关名词术语及定义。

四、校准规程格式

遵从JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求，此规程架构上包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性、通用要求、计量器具控制、附录等几个部分。

五、有关问题的说明

1.范围

本规程适用于固定安装在道路上的机动车区间测速监测系统的首次检定、后续检定和使用中的检查。。

2.引用文件

编制本规程引用的文件。

3.术语

规程使用的术语和定义参照GA/T 959-2011《机动车区间测速技术规程》。

4.概述

对机动车区间测速系统的定义及组成作了说明。

5.计量性能要求

测速范围、测速区间距离误差、测速误差和计时误差参照JJG 527-2015《固定式机动车雷达测速仪》、GA/T 959-2011《机动车区间测速技术规程》中的要求。

6. 测量标准及其他设备

（1）标准测距仪。

（2）标准时钟。

7.检定方法

根据被检测速系统的安装说明确定测速区间起点和终点的位置，将标准测距仪和标准时钟安装在试验车上，调整安装位置使其处于正常工作状态。驾驶试验车匀速通过测速区间，其速度为被测道路限速值的100%左右，其间不得更换车道。区间测速系统对试验车进行同步拍照，通过抓拍的照片计算标准测距仪通过测速区间的行驶距离和标准时钟通过测速区间所用的时间。